Стационарный режим качения колеса с армированной шиной на вираже с проскальзыванием

И.Ф. Кожевников

Исследуется стационарный режим качения колеса с деформируемой периферией по плоскости с проскальзыванием. За основу взята модель армированной шины, когда ее поверхность представляется гибкой лентой (бандаж), соединенной с частями двух торов (боковые поверхности шины). Диск колеса (твердое тело) имеет шесть степеней свободы, а контакт колеса с плоскостью осуществляется по части бандажа. Боковые части шины представлены армированными мембранами, состоящими из несжимаемой резины согласно модели Муни-Ривлина. При деформациях бандажа учитываются точные нелинейные условия нерастяжимости армирующих волокон. Силовое взаимодействие шины с плоскостью в зоне контакта представлено моделью сухого трения, в предположении постоянства давления гибкого бандажа на плоскость в зоне контакта. Для данного стационарного режима качения по окружности с уводом и развалом колеса и проскальзыванием в зоне контакта найдены все параметры, определяющие форму деформированной шины, зону контакта и ее расположение, взаимосвязи между внешними силами и моментами, необходимые для реализации данного стационарного режима.